Packet Tracer – Gesegmenteerde opstelling

Overzicht van topologie, adressering, VLAN-indeling, ACL-regels en testresultaten

Deze documentatie beschrijft de gesegmenteerde Packet Tracer-opstelling die werd gebruikt als representatieve netwerkconfiguratie voor sprint 3. De opstelling simuleert een IP-cameranetwerk met centrale NVR, gescheiden beheer- en testsegmenten, en een externe zone. CAM1 en CAM2 zijn gesimuleerde cameracomponenten binnen Packet Tracer.

# 1. Topologie

Onderstaande topologie toont de gesegmenteerde omgeving met vier interne VLAN’s en een externe zone.

Figuur 1. Gesegmenteerde Packet Tracer-topologie.

# 2. Componenten en adressering

Tabel 1 bundelt alle componenten met hun rol, interface, adressering en toegewezen zone.

| Component | Rol | Interface | IPv4-adres | Subnetmasker | Default gateway | Zone / VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM1 | Gesimuleerde camera | FastEthernet0 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | VLAN 10 – CAMERAS |
| CAM2 | Gesimuleerde camera | FastEthernet0 | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | VLAN 10 – CAMERAS |
| NVR | Centrale recorder / server | FastEthernet0 | 192.168.20.20 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | VLAN 20 – NVR |
| Admin_PC | Beheerhost | FastEthernet0 | 192.168.30.30 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | VLAN 30 – ADMIN |
| Test_PC | Interne testhost | FastEthernet0 | 192.168.40.40 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | VLAN 40 – TEST |
| External_PC | Externe host | FastEthernet0 | 172.16.0.10 | 255.255.0.0 | 172.16.0.1 | Externe zone |

# 3. Switchconfiguratie

De 2960-switch werd gebruikt als access-switch met één trunk-uplink naar de interne router.

| VLAN-ID | Naam | Toegewezen poorten |
| --- | --- | --- |
| 10 | CAMERAS | Fa0/1, Fa0/2 |
| 20 | NVR | Fa0/3 |
| 30 | ADMIN | Fa0/4 |
| 40 | TEST | Fa0/5 |

| Trunkpoort | Modus | Encapsulation | Native VLAN | Actieve VLAN’s op trunk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/24 | on / trunking | 802.1Q | 1 | 1, 10, 20, 30, 40 |

# 4. Interne router (router-on-a-stick)

De interne router verzorgt inter-VLAN routing via subinterfaces op GigabitEthernet0/0/0 en fungeert tegelijk als punt waar ACL-regels worden afgedwongen.

| Interface | Adres / masker | Functie | Toegepaste ACL |
| --- | --- | --- | --- |
| GigabitEthernet0/0/0.10 | 192.168.10.1 /24 | Gateway VLAN 10 – CAMERAS | CAMERAS_ONLY_TO_NVR (in) |
| GigabitEthernet0/0/0.20 | 192.168.20.1 /24 | Gateway VLAN 20 – NVR | — |
| GigabitEthernet0/0/0.30 | 192.168.30.1 /24 | Gateway VLAN 30 – ADMIN | — |
| GigabitEthernet0/0/0.40 | 192.168.40.1 /24 | Gateway VLAN 40 – TEST | TEST_RESTRICTED (in) |
| GigabitEthernet0/0/1 | 10.0.0.1 /30 | Link naar edge-router | EXTERNAL_TO_NVR_ONLY (in) |

| Router | Statische route | Doel |
| --- | --- | --- |
| Interne router | ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2 | Bereikbaarheid van externe zone via edge-router |
| Edge-router | ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.1 | Terugroute naar interne 192.168.x.x-netwerken |

# 5. ACL-overzicht

Onderstaande tabel vat de effectieve toegangsregels samen zoals geconfigureerd op de interne router.

| ACL | Interface | Functionele bedoeling |
| --- | --- | --- |
| CAMERAS_ONLY_TO_NVR | GigabitEthernet0/0/0.10 (in) | Camera’s mogen naar de NVR en naar het adminsegment; andere laterale toegang vanuit VLAN 10 wordt geblokkeerd. |
| TEST_RESTRICTED | GigabitEthernet0/0/0.40 (in) | De testhost mag enkel de NVR bereiken; toegang tot camera- en adminsegmenten wordt geblokkeerd. |
| EXTERNAL_TO_NVR_ONLY | GigabitEthernet0/0/1 (in) | Externe hosts mogen enkel de NVR bereiken; camera-, admin- en testsegmenten blijven afgeschermd. |

CAMERAS_ONLY_TO_NVR

permit ip 192.168.10.0/24 host 192.168.20.20

permit ip 192.168.10.0/24 192.168.30.0/24

deny ip 192.168.10.0/24 any

TEST_RESTRICTED

deny ip 192.168.40.0/24 192.168.10.0/24

deny ip 192.168.40.0/24 192.168.30.0/24

permit ip 192.168.40.0/24 host 192.168.20.20

deny ip 192.168.40.0/24 any

EXTERNAL_TO_NVR_ONLY

permit ip 172.16.0.0/24 host 192.168.20.20

deny ip 172.16.0.0/24 192.168.10.0/24

deny ip 172.16.0.0/24 192.168.30.0/24

deny ip 172.16.0.0/24 192.168.40.0/24

permit ip any any

# 6. Testresultaten

Tabel 2 vat de belangrijkste functionele tests en hun uitkomst samen.

| Testscenario | Resultaat | Interpretatie |
| --- | --- | --- |
| Admin_PC → NVR | Werkt | Beheerhost bereikt centrale recorder. |
| Admin_PC → CAM1/CAM2 | Werkt | Beheersegment mag cameracomponenten bereiken. |
| Test_PC → NVR | Werkt | Testsegment behoudt alleen noodzakelijke toegang tot de NVR. |
| Test_PC → CAM1/CAM2/Admin | Werkt niet | Laterale toegang vanuit testsegment wordt beperkt. |
| External_PC → NVR | Werkt | Externe zone behoudt enkel de noodzakelijke toegang tot de NVR. |
| External_PC → CAM1/CAM2/Admin/Test | Werkt niet | Externe hosts kunnen niet lateraal naar interne segmenten bewegen. |
| CAM1/CAM2 → NVR | Werkt | Camerasegment kan videostroom/centrale functionaliteit behouden. |
| CAM1/CAM2 → overige niet-toegelaten segmenten | Werkt niet | Laterale beweging vanuit camera’s wordt beperkt. |

# 7. Korte interpretatie

De gesegmenteerde Packet Tracer-opstelling simuleert een veiligere netwerkarchitectuur dan de niet-gesegmenteerde baseline. Functioneel noodzakelijke communicatiepaden blijven behouden, met name naar de NVR als centrale recorder. Tegelijk wordt laterale bereikbaarheid tussen camera’s, testhost, beheersegment en externe zone aanzienlijk beperkt. Daardoor is deze configuratie bruikbaar als vergelijkingsbasis voor sprint 3 bij de evaluatie van segmentatie als mitigerende maatregel.